LOKALPLANFOLDER

Uddrag af Københavns kommunes

Lokalplan nr. 299

Bekendtgjort 24. September 1998

Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene. Lokalplanfolderen er således ikke en erstatning for lokalplanen, men derimod en hjælp til læsning af denne.

| # LOKALPLANENS TEKST | # BESTYRELSENS KOMMENTARER |
| --- | --- |

| § 1. Formål Formålet med lokalplanen er at sikre opretholdelse af den eksisterende beva- ringsværdige bebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter - herunder sikre, at den løbende vedligeholdel- se og fornyelse sker med respekt for bebyggel- . sernes oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Bebyggelsernes ydre fremtræden skal sikres ved bevaring af bygningsdetaljer på de enkelte huse. Det anses i den forbindelse for vigtigt at opretholde/genetablere den ensartethed, der oprindeligt har præget disse rækkehuse, såle- des at de fremstår som en helhed, der sammen med kvarterets øvrige bebyggelser skaber Grøndalskvarterets særlige byarkitektoniske karakter, at afløse de hidtil gældende servitutter vedrøren- de anvendelse og bebyggelse med mere tids- svarende bestemmelser, samt at opretholde lokalplanområdet som et attraktivt, tidssvarende familieboligområde. |  |
| --- | --- |

| § 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk.1. De på tegning nr. 27.249 viste bevarings- værdige bygninger, herunder havestuer på ejen- dommene……………. matr.nr.ne 899,918 og 927 ibid. i område III, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde æn- dres uden Bygge- og Teknikudvalgets særlige til - ladelse, jf. dog § 6. Stk. 2. Retablering af de i stk. 1 nævnte bygninger skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nær- mere godkendelse ske i samme omfang og med samme placering og udformning som den eksi- sterende bevaringsværdige bebyggelse samt med en ydre fremtræden i overensstemmelse med § 6. Stk. 3. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse i området, jf dog stk.erne 5-6. Stk. 5. I område III kan der på hver ejendom opfø- res én havestue på højst 10 m2 med en dybde på højst 3 m og en bredde, som ikke overstiger halv- delen af husets bredde. Havestuen placeres med en væg i skel eller i flugt med gavl. Havestuers højde må ikke overstige ca. 3 m. Havestuen må kun opføres som en tilbygning til husets facade mod baghaven. Stk. 6. I baghaven kan der opføres ét udhus på højst 3 m2 med en højde på højst 2,5 m. | Omfatter Hvidkildevej nr. 39 til 125 med eller uden havestuer. Såfremt man vil opføre en havestue skal der sendes en ansøgning til Bygge og Teknikforvaltningen i 3 eksemplarer. Udhus. |
| --- | --- |
| § 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. I. For hele området gælder: a) Ændringer i bebyggelsen, for såvidt angår bygningernes materiale, udformning, farve og øvrige fremtræden, skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. Eksi- sterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke ændres uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i punkterne b – f samt i stk.erne 2-4. b) Havestuer skal udformes som de oprindelige med brystning i murværk eller som plane træ- flader, samt med vinduer med sprosser som vist på tegning nr. 27.250, eller som let konstrukti- on hovedsagelig i glas med en udformning til- passet den eksisterende arkitektur efter Byg- ge- og Teknikforvaltningens nærmere godken- delse. Tagene skal beklædes med sort tagpap. Havestuer på to ejendomme placeret mod det fælles skel skal have samme udformning. c) Antenner og paraboler må ikke placeres højere end tagkippen og skal på bygninger placeres ved tagfladen i tilknytning til skorsten, kviste m. v. d) Udendørs belysning på gadesiden skal place- res ved indgangspartiet og udføres med af- skærmet armatur. Lyskilden skal være gløde- lamper eller anden lyskilde med tilsvarende lys. Udendørs belysning på havesiden må ikke være til gene for naboer. e) Facadeudstyr såsom skodder og markiser må ikke opsættes. Oprullelig markise kan opsæt- tes ved terrasse på bygningens haveside. f’) Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted uden Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Stk 4. a) Ydermur mod gade- og havesiden skal fremstå som blankt murværk med forbandt og murde- taljer med farve og udformning, herunder med fyldte fuger, svarende til det oprindelige. Eksisterende faginddelinger og proportioner på vinduer og døre må ikke ændres. Sålbænke skal udføres af skifer som de oprin- delige. b) Døre og vinduer skal udføres i træ. Vinduer i facader skal være 2-fags, sidehængte, udadgå- ende i de oprindelige dimensioner, og de skal udføres med sprosser og med enkelt lag glas og kitfals i yderste ramme som de oprindelige. Alt glas skal være klart, ufarvet planglas. Butiks- vinduer i bygningen på ejendommen matr. nr. 917 Utterslev, København , kan udføres som oprindeligt eller erstattes med almindelige vin- duer i overensstemmelse med bebyggelsens facadeskema. Alt glas skal være klart, ufarvet planglas. c) Tagmateriale skal være røde vingetagsten. Der må ikke etableres brandkamme. Skorstene skal bibeholdes i tagkippen og skal opmures med mursten i farve som på facaden, og med betonafdækning som oprindeligt. d) I tagflader mod gade og have kan oprindelige jernvinduer i 1. sals plan udskiftes til ovenlys med et lysningsareal på højst 55x78 cm. På hu- se uden kvist over hoveddøren kan der dog isættes ét stk. ovenlys med et lysningsareal på højst 7 8x 140cm.Ovenlysene skal placeres så overkant ovenlys flugter med overkant på kvistvinduer. e) Kviste og kvistvinduer skal udformes og pIa- ceres som oprindeligt som vist på tegning, nr. 27.250. Kvisttage og flunker skal udføres med zink. Midterfelt i kvist mod haven skal udføres med murværk. Træ og zink på kviste skal gives en dækkende rød malerbehandling (S 5040-Y80R). f) Udluftning over tag samt tagrender og nedløb skal udføres i zink. g) Udvendigt træværk skal males med dækkende maling. Vinduer, havedøre samt vinduesrammer skal males hvide. Hoved-. kælder- og garagedøre skal males brune (S8010-Y70R), røde (S5040-Y80R), grønne (S8010-G10Y) eller blå (S8010-R90B). h) Trappe til hoveddør skal udføres i støbt beton med gelænder svarende til det oprindelige stø- bejernsgelænder. | ## Dette betyder, at selv om noget ikke specifikt er nævnt i lokalplanen, må der ikke foretages ændringer i forhold til den oprindelige udformning mm. Lokalplanen indebærer dog ikke, at ting der lovligt er ændret før lokalplanforslagets offentliggørelse skal tilbageføres, så de følger lokalplanen. Dog skal sådanne ændringer føres tilbage til den oprindelige udformning, såfremt der igen bliver ændret derpå. Havestuer. Antenner. Udendørs belysning. Facadeudstyr. Skiltning. Ydermur. Døre & vinduer. Nr. 75. Tagmaterialer. Dette indebærer, jævnfør§6, stk.1, pkt. a, at rygningssten skal lægges i mørtel. Tagflader. Lokalplanen omtaler ikke specifikt spidsloftet. Kommunens fortolkning er her, jf. §6, at der her skal anvendes jernvinduer. Dette er bekræftet i brev fra kommunen. Dog har generalforsamlingen i 1999 besluttet at anbefale, at der på spidslofter kan isættes vinduer som følger: -mod gade: 2 stk m. lysningsareal max 55x78 -mod have: 2 stk m. lysningsareal max 78x140 Kviste. ## Tag og sider (flunker) på kviste skal beklædes med zink. ## Flunker skal males røde. ## Her menes zink på flunke og ikke tag. Udluftning. Med zink menes zink ikke PVC mm! Træværk. Hovedtrappe. |
| § 9. Ubebyggede arealer Stk. 4. - De ubebyggede arealer skal anlægges og vedli-geholdes som have. Forhaven skal hegnes mod vej med hæk i ca. 1 m højde og i skel med hæk eller beplantet trådhegn i ca. 1 m højde. Bagha- ven skal hegnes mod naboer og sti med et for kvarteret passende hegn. - Forhaver må ikke indrettes med parkering. | Forhaver. Forhaven skal anlægges og vedligeholdes som en have. Det indebærer, at der kun må udføres befæstede arealer til gangsti, containerplads og cykelparkering. Forhaver skal mod vejen hegnes med en hæk i ca. 1 m højde. I naboskel må der hegnes med en hæk eller et beplantet trådhegn i ca. 1 m højde. |
| § 10. Retsvirkninger I henhold til planlovens § I8 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokal- planens bestemmelser, jf. dog lokalplanens § 12. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan oprethol - des, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne for- behold og i øvrigt er lovlig. |  |
| § 11. Påtaleret Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af be- stemmelserne i nærværende lokalplan. | Det vil sige, at det ikke er Ejerlaugets bestyrelses ansvar at gøre dette. |
| § 12. Dispensationer I henhold til planlovens § 19. stk. 1. kan der dis- penseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. | Spørgsmål sendes til Område for bygninger på e-mailadressen: bygninger@kk.dk |
| § 13. Servitutbortfald Bestemmelser i skødedeklarationer om grunde- nes udnyttelse, indretning og hegning; og be- stemmelser om bebyggelsens anvendelse, place- ring, omfang og højde samt bestemmelser om skiltning tinglyst den 5.januar 1925 og senere på samtlige ejendomme nævnt i § 2 på nær vej area- lerne matr.nr.ne 1 I a, 12 og umatrikuleret offent- ligt vejareal, alle Utterslev, København, ophæ- ves. | Lokalplanen indebærer, at deklarationens bestemmelser om grundenes udnyttelse, indretning og hegning; om bebyggelsens anvendelse, placering, omfang og højde er erstattet af lokalplanens bestemmelser. |